目  次

ICS 65.020.40

CCS B 60

DB21

辽宁省地方标准

DB21/ T XXXX—2021

樟子松低效林改造技术规程

Technical specification for the restoration of Pinus sylvestris var. mongolica low function forest

(征求意见稿)

2023-XX-XX发布                                2023-XX-XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 低效林改造的原则	2

5 类型划分与评判标准	2

6 改造方式与技术要求	3

7 作业设计	4

8 施工管理	6

9 监测与档案管理	6

附  录  A（规范性）低效林小班现状调查与改造设计表	8

附  录  B（规范性）低效林改造作业小班评分表	10

附  录  C（资料性）立地指数表	11

附  录  D（资料性）樟子松9～12立地指数林分生长过程表	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省林业和草原局提出并归口管理。

本文件起草单位：辽宁省沙地治理与利用研究所。

本文件主要起草人：尤国春、安宇宁、曹怡立、杨树军、刘敏、张莉莉、宋鸽、裴松义、赵国军、张柏习、孙海红、周宏、刘建华、王大勇、李红、李国军、白国华、金耀东、颜景红、张亚宏、宋依璇。

归口管理部门联系方式： 辽宁省林业和草原局（沈阳市和平区太原街2号），联系电话：024-23448927。

起草部门联系方式：辽宁省沙地治理与利用研究所（阜新市细河区中华路东段55号），联系电话：0418-3996169。

樟子松低效林改造技术规程

- 范围

本标准规定了樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica)低效林更新改造的术语和定义、实施更新改造的原则、类型划分、评判指标、更新改造技术与方式、设计施工、检查验收、档案管理及监测等内容和要求。

本标准适用于辽宁省樟子松人工林，其他地区可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 15781 森林抚育规程

GB/T 18337.3 生态公益林建设技术规程

GB/T 15613 封山（沙）育林技术规程

GB/T 7908 林木种子质量分级

LY/T 1690 低效林改造技术规程

LY/T 1607 造林作业设计规程

DB21/T 706 森林经营技术规程

DB21/T 2052 主要造林树种苗木质量分级

DB21/T 2277 樟子松造林技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

樟子松	Pinus sylvestris var. mongolica

樟子松是欧洲赤松的地理变种。在中国天然分布于大兴安岭北部（北纬50°以北）和呼伦贝尔草原东南部，为三北地区主要造林树种。

3.2

低效林 low function forest

受人为或自然因素影响，林分结构和稳定性失调，林木生长发育迟滞，系统功能退化或丧失，导致 森林生态功能、林产品产量或生物量显著低于同类立地条件下相同林分平均水平，不符合培育目标的林分总称。

3.3

低效林改造 restoration of low function forest

为充分发挥低效林地的生产潜力，提高林分质量、稳定性和效益水平，而采取的改变林分结构、调整或更替树种等营林措施的总称。

3.4

林分结构 stand structure

不同直径、树高和年龄的林木在林分中的分布状态，混交林还包括树种组成和林层。

3.5

带（块）状改造 strip (patch) restoration

划出保留带（块）与改造带（块），于改造带（块）内进行改造作业的方式。

3.6

群团状改造 lumpish restoration

被改造的林分内，有培育前途的目的树种呈群团状或块状分布时，在群团内采取抚育措施培育目的 树种，并对非目的树种分布的地块及林中空隙地进行改造作业的方式。

3.7

目标林分 target stand

指功能定位、结构、蓄积等林分特征体现特定森林经营目标的健康稳定的林分。

3.8

林冠下更新 regeneration under canopy

通过林冠下植苗、直播或天然下种等措施营建森林，实现伐前更新并改善森林的结构与功能的作业方式。

- 低效林改造的原则

- a)  在保护的基础上，自然修复和人工促进相结合。

- b） 作业过程中，有意保留目的树种的天然更新苗，保持低效次生林的天然林属性，培育混交林。

- c） 多目标经营，发挥森林多功能效益，兼顾近期效益与远期效益。

- d） 因地制宜，因林施策，适地适法。

- e） 措施与技术科学合理，经济可行。

- 类型划分与评判标准

根据现有樟子松人工林现状，形成樟子松低效林的原因主要是樟子松衰退病发生、密度过大而经营管理跟不上、土壤过于贫瘠、纯林多而混交林少、良种壮苗使用率低等。

根据植株染病程度划分6个病级（见表 1），分别记载各级的感病株数，然后按下列公式计算：

| 表1 病级划分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 病级 | 植株受害程度 | 代表数值 |
| Ⅰ | 全株无病 | 0 |
| Ⅱ | 感病枝梢占总枝梢的1%～25% | 1 |
| Ⅲ | 感病枝梢占总枝梢的26%～50% | 2 |
| Ⅳ | 感病枝梢占总枝梢的51%～75% | 3 |
| Ⅴ | 感病枝梢占总枝梢的76%～99%（濒死木） | 4 |
| Ⅵ | 整株死亡 | 5 |

病情指数是整个林分（标准地）林木感病程度的指标，求算方法如下：

病情指数=（病级株数×代表数值）植株总和×发病最高级的代表值×100

感病指数5＜-≤20为轻度，20＜-≤40为中度，＞40为重度。

凡符合下列条件之一者，可判别为低效林：

组成单一、结构不良、林相残败、防护功能低下、出现负生长、无培育前途的林分；

——生长缺乏活力，林分生长量较同类立地条件平均水平低20%以上林分；

——林木生长停滞，林分郁闭度小于0.4以下的中龄以上林分；

——受樟子松衰退病危害严重，林分感病指数达中度以上的中龄林以上林分；

——营建于农田、牧场、沙区的防护林带，连续缺带20m以上或现有密度小于合理经营密度20%以上，以及生长、结构不良，防护功能差的林带；

——发生检疫性林业有害生物的林分；

——遭受严重病虫、干旱、洪涝及风、雪、火等自然灾害，受害死亡木（含濒死木）比重占单位面积株数40%以上的林分。

- 改造方式与技术要求

- 6.1  改造方式

- 6.1.1  封育改造

- a)  适用对象：有目标树种天然更新幼树幼苗的林分，或具备天然更新能力的母树分布，通过封育可望达到改造目的低效林分。主要为生态地位重要、立地条件差的退化次生林。

- b) 封育方法：采取封禁并辅以人工促进天然更新措施。封育按 GB/T 15163 的规定执行。

- 6.1.2  补植改造

- a)  适用对象：郁闭度低于0.4 的低效林。

- b)  补植树种：采用乡土树种或通过选育的、适宜当地土壤气候条件的优良新树种，且能与现有树种互利、相容生长，具备从林下到主林层生长的基本耐阴能力的目的树种进行补植，形成混交林。

- c)  补植方法：根据林地目的树种林木分布现状确定补植方法，通常有均匀补植（现有林木分布比较均匀的林地）、群团状补植（现有林木呈群团状分布、林中空地及林窗较多的林地）、林冠下补植（现有主林层为阳性树种时在林冠下补植耐阴树种）等。

- d)  补植密度：根据经营方向、现有株数和该类林分所处年龄阶段合理密度而定，补植后密度应达到该类林分合理密度的85%以上。

补植按 DB21/T 2277 规定执行。

- 6.1.3  间伐改造

- a)  适用对象：经营不当人工林和严重受害人工林。

- b)  改造方法：需要调整组成、密度或结构的林分，间密留稀，留优去劣，可采取透光伐抚育；需要调整林木生长空间，扩大单株营养面积，促进林木生长的林分，可采用生长伐抚育，选择和标记目标树，采伐干扰树；对病虫危害林通过彻底清除受害木和病源木，改善林分卫生状况可望恢复林分健康发育的低效林，可采取卫生伐。

- c)  采伐强度和要求：执行 GB/T 15781 中 7.1、7.3 和 7.4 的规定。

- 6.1.4  调整树种改造

- a)  适用对象：严重受害的人工林。

- b)  调整树种：根据经营方向、目标和立地条件确定调整的树种或品种。执行 DB21/T 2277 。

- c)  改造方法：对针叶纯林采取抽针补阔、对针阔混交林采取间针育阔、对阔叶纯林采取栽针保阔 ，调整林分树种（品种）结构，在年降水量500mm左右的辽西北地区，以针阔比7:3的适宜比例，选择和标记目标树，采伐干扰树。

- d)  改造强度：根据改造林分的特性、改造方法和立地条件，按照有利于改造林迅速成林并发挥效益、无损于环境的原则确定。间伐强度不超过林分断面积的 25%，或株数不超过 40%（幼龄林）。

- 6.1.5  更替改造

- a)  适用对象：严重受害人工林。

- b)  更换树种：根据经营方向，本着适地适树适种源的原则确定（见 DB21/T 2277 附录C，主要混交树种名录）。

- c)  改造方法：将改造小班所有林木一次全部伐完或采用带状、块状逐步伐完并及时更新。一次连片作业面积不得大于 4hm2。通过 2 年以上的时间，逐步更替。

- d)  限制条件：位于下列区域或地带的低效林不宜采取更替改造方式：

——生态重要等级为 1 级及生态脆弱性等级为 1、2 级区域（地段）内的低效林；

——海拔 1800m 以上中、高山地区的低效林；

——荒漠化、干热干旱河谷等自然条件恶劣地区及困难造林地的低效林；

——其它因素可能导致林地逆向发展而不宜进行更替改造的低效林。

- 6.1.6  综合改造

适用于不能通过上述单一改造方式达到改造目标的低效林的改造。

根据林分状况, 采取封育、补植、间伐、调整树种等多种方式和带状改造、林冠下更新、群团状改造等措施，提高林分质量。

- 6.2  技术要求

- 6.2.1  工作流程

低效林改造按照调查评价、作业设计、查验审批、施工及评价等的流程进行。

- 6.2.2  布局配置

低效林改造应综合考虑改造区域林种、树种及空间上的科学、合理的布局与配置，通过改造实施，达到调整、优化林分结构的效果。

- 6.2.3  改造目标和技术措施

通过实地调查与低效林评判后，针对不同的低效林类型、成因和经营培育方向，以小班或林带为经营单元，确定与功能需求相宜的目标林分，并根据目标林分和林分现状确定具体改造方式及技术措施。除森林经营、造林等方面的常规技术要求外，在设计和实施中还应根据改造类型、方式及环境，考虑以下技术措施要求：

——树种调整重新配置的作业要求；

——水土严重流失区的集流蓄水、强化入渗的作业要求；

——水土严重流失区、风沙区的乔灌草配置技术、固土固沙技术的作业要求；

——病虫害发生区的林木及环境有害生物源处理技术的作业要求；

——长期水土流失，土地肥力贫瘠改良技术的作业要求；

——经济林产品低效林的品种更换等技术的作业要求。

- 6.2.4  保护措施

——具有重要环境保护功能和景观美化价值，改造难度大或技术不成熟的低效林不宜改造；

——注重生物多样性的保护，加强珍稀濒危野生动、植物资源及其栖息地保护，防止外来物种入侵；

——防止对现有植被的破坏，采取的作业措施应避免新的水土流失和风沙危害，防止改造过程对自然环境的有害作用和影响；

——严格控制病虫危害源的传播途径，进入改造区的种植材料要做好检疫，改造区的病虫危害木及残余物要及时进行隔离与处理，经检疫符合有关标准后方可流出改造区；

——林地坡度大于 25 度的低效林，改造中宜采用带状、块状的林地清理方式，以尽量减少改造程中的水土流失；

——改造过程中不宜全面清林，禁止炼山。

- 作业设计

- 7.1  设计单元与单位

低效林改造作业设计以小班为基本单元，以乡镇、林场等经营单位为设计文件的申报单位。

- 7.2  设计程序

a)  资料搜集：包括自然概况、近期森林经理调查、营造林总体规划、林业专项调查、地形图、林相图及社会经济等材料。

- b） 外业调查

- 1） 对拟改造小班的基本信息进行全面调查，收集森林资源、立地条件、森林病虫害、种质资源、保护物种、作业条件、经营目标等相关因子；

- 2） 对拟改造小班的林分信息进行抽样调查，应分别小班面积设置1块～3块面积为（20m×33.3m）～（25m×40m）的典型标准地或宽20m、长50m～150m的样带（≤1hm2以下1块，1.01～5 hm22块，5 hm2以上3块））；对拟改造的林带应分别林带长度，设置1段～3段长度为20m～50m的样带，进行林分因子、立地因子、病虫害、天然更新数量及分布、目标树数量、等方面的调查（调查项目见附录A）。

- c） 改造林分评价

按照低效林判别标准，对低效林的成因、类型、规模、潜力等进行分析评价。

- d） 作业设计

根据评价结果，结合现场预判分析，完成改造目标、方式和技术措施的设计，编制设计说明书，并绘制设计图件。

- 7.3  设计内容

——改造区域自然环境和社会经济条件的调查与分析；

——改造区域森林资源的历史情况和现状的调查与评价；

——区域主要森林类型、立地类型的正常林分与低效林，在林分质量、生态功能、经济价值等方面

的对比评价。用材林侧重于立地生产力评价，经济林产品侧重于产量、价值评价，防护林（带）侧重于防护功能评价；

——低效林类型、分布与面积；

——目标林分设计：规定最终状态主林层的树种组成比例、林分结构和功能目标（确定到小班）。

——低效林的改造方式和时间安排（确定到小班）；

——更新采伐和抚育间伐的采伐作业设计，包括采伐方式、对象、强度、株数、蓄积量、出材量、

材种、伐区清理、病虫害处理及其它技术措施要求（确定到小班）；

——补植、更新、调整等营造林作业设计，包括种苗类型、林地清理、配置方式、作业时间、栽植技术、抚育管理等方面内容（确定到小班），见 GB 7908、DB21/T 2052和 DB21/T 2277；

——用工量概算、改造费用概算、收支概算及物资消耗量计算（落实到小班）；

——生物多样性与环境保护措施（确定到小班）；

——施工作业管理与保障措施。

- 7.4  设计文件组成

a） 作业设计说明书：对7.3设计内容逐一说明；

b） 附图：

- 1） 低效林改造作业区森林资源现状图（林相图），比例尺1：5000～1：10000，体现区划、林种、树种等资源现状；

- 2） 低效林改造作业设计图，比例尺1：5000或1：10000，体现改造方式、采伐、营造林等方面的作业设计。

c） 附表：

- 1） 低效林小班现状调查与改造设计表（附录A）；

- 2） 低效林改造小班作业设计一览表；

- 3） 低效林改造投资概算表。

- 施工管理

- 8.1  施工准备

—— 经审批的作业设计是施工的主要依据，经营单位应根据设计的改造小班（地段）、施工时间安排，组织施工员进行现场踏勘，核实作业地块、改造方式以及抚育采伐、营造林、生物多样性与环境保护等技术措施的要求，做好器具、材料的准备，并明确每个改造小班、地段的作业指导员；

——开展施工员的上岗培训，包括作业流程、改造方式、林木采伐、营造林等方面的技术要求；

——小班中有国家级保护物种的，应在施工卡片中注明保护物种名称、分布、保护措施等。

- 8.2  施工要求

——严格按照作业设计的区域范围、作业面积、改造方式和措施、营造林方法、生物多样性与环境保护措施等要求开展施工；

——施工员在每个流程开始时进行现场示范和指导，让作业人员掌握有关技术要求；

——改造作业中清除的带病虫源的林木、枝桠，应及时就近隔离处理，防止病虫源的扩散与传播；

——改造过程中采用的种子、苗木均应达到国家标准规定Ⅰ、Ⅱ级的要求；

——按照设计要求，保护好作业区内的国家级保护植物；

——做好作业小班、地段的林地清理，创造有利于保留木、新植树苗的生长环境；

- 8.3  质量评价

以作业小班为单元评价施工作业质量（见附录B），实施百分制，总分达到85分为合格。质量评价由第三方进行。

- 监测与档案管理

- 9.1  监测评价

实施低效林改造的林地应纳入森林资源监测体系，设立固定样地进行定期观测，掌握林地动态变化， 总结不同改造方式、技术措施的成效与经验。

- 9.2  档案

主要包括以下内容：

——作业设计的说明书、图件、表册及批复文件等；

——调查设计卡片；

——小班施工卡片；

——检查验收调查卡片与报告；

——财务概算、结算报表；

——改造前后及施工过程的影像资料；

——监测记录及报告；

- ——其它相关文件、记录及技术资料。

- 附	录	A

- （规范性）

- 低效林小班现状调查与改造设计表

- 低效林小班现状调查与改造设计表参见表A.1。

- 表A.1低效林小班现状调查与改造设计表

| 改造单位 (乡镇) |  |  | 林班号(村) |  |  |  |  |  | 小班号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图幅号 |  |  | 分类经营区划 |  |  |  |  |  | 小班面积/hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林分现状 | 起源 |  |  | 林种 |  |  |  |  |  |  | 经营目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林分组成 |  |  |  |  |  | 主要树种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林层 |  |  | 林龄 |  |  |  |  |  |  | 每公顷株数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 郁闭度 |  |  | 植被覆盖度 |  |  |  |  |  |  | 林木分布状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混交类型 |  |  | 树种适宜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生长指标 树种 |  | 平均树高 /m | 平均胸径 /cm |  | 蓄积 m3/hm2 |  |  | 经济树种产品 |  |  |  | 年产量 kg/hm2 |  |  | 品质 |  |
|  | 主要病虫害 |  |  | 受害株数/hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 死亡濒死木株数/hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 具有天然更新能力的树种 |  |  | 天然更新数量/hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 天然更新分布 |  |  |  |  |  |
|  | 其它说明（a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立地条件 | 地貌类型 |  |  | 海拔 |  |  |  |  |  | 坡位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡度 |  |  | 坡向 |  |  |  |  |  | 土壤类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土层厚度/cm |  |  | pH 值 |  |  |  |  |  | 土壤质地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位/m |  |  | 侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型与成因 | 低效林类型 |  |  |  |  |  | 主要成因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林分评价（b） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造设计 | 改造年度 |  |  | 改造面积 |  |  |  |  |  | 改造方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造功能定位（主导功能和辅助功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目的树种及组成比例 |  |  | 目标直径 |  |  |  |  |  | 林分结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造方法 |  |  | 补植树种 |  |  |  |  |  | 补植株数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保留树种 |  |  | 保留株数 |  |  |  |  |  | 目标树密度（株/hm2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采伐树种 |  |  | 采伐株数 |  |  |  |  |  | 采伐蓄积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它措施设计（c） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他设计说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 | 树种配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病(虫)源木处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤改良措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀物种保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 除表中林分现状所列因子外，对评判低效林或改造设计有指示或参考价值的信息； - 根据低效林评判标准进行林分评价； - 根据改造方式确定的其它改造措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查者：                 设计者：                 调查设计日期：     年    月    日

- 附	录	B

- （规范性）

- 低效林改造作业小班评分表

- 低效林改造作业小班评分表参见表B.1。

- 表B.1低效林改造作业小班评分表

| 检查项目 |  | 得分值 | 标准分 | 检查方法及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术流程 （15 分） | 调查评价 |  | 3 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 作业设计 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 查验审批 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 施工管理 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
| （二）作业设计 （25 分） | 面积 |  | 5 | 符合要求正确得满分 |
|  | 林分现状描述 |  | 5 | 主要内容，缺 1 项扣 1 分 |
|  | 目标设计 |  | 5 | 主导功能和辅助功能各占 50%分数 |
|  | 作业方式 |  | 5 | 主要技术参数，缺 1 项扣 1 分 |
|  | 改造强度 |  | 5 | 措施及其合理性、可行性各占 1 分 |
| （三）施工质量 （35 分） | 施工准备 |  | 6 | 参照第 8.1 节执行情况打分 |
|  | 作业面积和位置 |  | 5 | 和设计完全吻合得满分 |
|  | 作业措施 |  | 6 | 完全符合设计要求得满分 |
|  | 保留树种结构 |  | 6 | 完全符合设计要求得满分 |
|  | 保留林分郁闭度 |  | 6 | 和设计目标吻合得满分 |
|  | 种苗质量 |  | 6 | 达到设计要求吻合得满分 |
| （四）环保与安全 （25 分） | 场地卫生状况 |  | 5 | 有废弃物未处理、运出扣 2 分 |
|  | 水土流失状况 |  | 5 | 出现冲刷、严重侵蚀现象得 0 分 |
|  | 人身安全 |  | 5 | 发生人身安全事故得 0 分 |
|  | 生物多样性保护 |  | 5 | 生物多样性降低或野生动植物破坏得 0 分 |
|  | 社会参与 |  | 5 | 社会效益、公众反响好得满分 |

- 附  录  C

- （资料性）

- 立地指数表

立地指数表参见表C.1。

- 表C.1 立地指数表

| 立地SI 优势木高（m） 龄阶 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.24～1.35 | 1.13～1.23 | 1.02～1.12 | 0.91～1.01 | 0.81～0.90 |
| 8 | 2.14～2.32 | 1.95～2.13 | 1.76～1.94 | 1.58～1.75 | 1.39～1.57 |
| 10 | 3.15～3.42 | 2.88～3.14 | 2.60～2.87 | 2.33～2.59 | 2.05～2.32 |
| 12 | 4.21～4.58 | 3.85～4.20 | 3.48～3.84 | 3.11～3.47 | 2.75～3.10 |
| 14 | 5.28～5.74 | 4.82～5.27 | 4.36～4.81 | 3.90～4.35 | 3.44～3.89 |
| 16 | 6.31～6.85 | 5.76～6.30 | 5.21～5.75 | 4.66～5.20 | 4.11～4.65 |
| 18 | 7.28～7.91 | 6.64～7.27 | 6.01～6.63 | 5.38～6.00 | 4.75～5.37 |
| 20 | 8.18～8.89 | 7.46～8.17 | 6.75～7.45 | 6.04～6.74 | 5.33～6.03 |
| 22 | 9.00～9.78 | 8.21～8.99 | 7.43～8.20 | 6.65～7.42 | 5.87～6.64 |
| 24 | 9.74～10.59 | 8.89～9.73 | 8.05～8.88 | 7.20～8.04 | 6.35～7.19 |
| 26 | 10.40～11.31 | 9.50～10.39 | 8.60～9.49 | 7.69～8.59 | 6.79～7.68 |
| 28 | 11.00～11.95 | 10.04～10.99 | 9.08～10.03 | 8.13～9.07 | 7.17～8.12 |
| 30 | 11.52～12.52 | 10.52～11.51 | 9.52～10.51 | 8.51～9.51 | 7.51～8.50 |
| 32 | 11.98～13.02 | 10.94～11.97 | 9.89～10.93 | 8.85～9.88 | 7.81～8.84 |
| 34 | 12.38～13.46 | 11.30～12.37 | 10.23～11.29 | 9.15～10.22 | 8.07～9.14 |
| 36 | 12.73～13.84 | 11.62～12.72 | 10.52～11.61 | 9.41～10.51 | 8.30～9.40 |
| 38 | 13.04～14.17 | 11.90～13.03 | 10.77～11.89 | 9.64～10.76 | 8.50～9.63 |
| 40 | 13.30～14.46 | 12.15～13.29 | 10.99～12.14 | 9.83～10.98 | 8.68～9.82 |

- 附  录  D

- （资料性）

- 樟子松9～12立地指数林分生长过程表

- 樟子松9～12立地指数林分生长过程表参见表D.1。

- 表D.1  樟子松9～12立地指数林分生长过程表（密度1000株/hm2）

| 12立地指数 |  |  |  |  |  |  | 11立地指数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林龄 | D /cm | H /m | N /株·hm-2 | M /m3·hm-2 | V建 /m3·hm-2 | 建筑材比例/% | 林龄 | D /cm | H /m | N /株·hm-2 | M /m3·hm-2 | V建 /m3·hm-2 | 建筑材比例/% |
| 14 | 7.92 | 5.51 | 1862 | 33.08 |  |  | 14 | 7.26 | 5.05 | 1965 | 27.98 |  |  |
| 16 | 9.60 | 6.58 | 1839 | 52.89 |  |  | 16 | 8.80 | 6.03 | 1871 | 43.13 |  |  |
| 18 | 11.22 | 7.59 | 1467 | 62.15 |  |  | 18 | 10.28 | 6.96 | 1815 | 61.64 |  |  |
| 20 | 12.73 | 8.53 | 1422 | 82.58 | 1.05 | 1.98 | 20 | 11.67 | 7.82 | 1142 | 53.16 |  |  |
| 22 | 14.12 | 9.39 | 1389 | 104.52 | 4.08 | 3.91 | 22 | 12.95 | 8.61 | 1121 | 67.62 | 1.75 | 2.59 |
| 24 | 15.39 | 10.16 | 961 | 89.62 | 9.25 | 10.32 | 24 | 14.11 | 9.32 | 1076 | 80.43 | 6.69 | 8.32 |
| 26 | 16.53 | 10.86 | 942 | 105.03 | 18.14 | 17.27 | 26 | 15.16 | 9.95 | 1034 | 92.41 | 13.51 | 14.62 |
| 28 | 17.56 | 11.47 | 927 | 120.02 | 29.30 | 24.41 | 28 | 16.09 | 10.52 | 1016 | 105.44 | 22.35 | 21.20 |
| 30 | 18.46 | 12.02 | 669 | 98.20 | 30.92 | 31.48 | 30 | 16.92 | 11.02 | 974 | 114.60 | 31.83 | 27.78 |
| 32 | 19.26 | 12.50 | 655 | 106.88 | 40.93 | 38.29 | 32 | 17.66 | 11.46 | 799 | 104.51 | 35.72 | 34.18 |
| 34 | 19.97 | 12.92 | 572 | 102.07 | 45.62 | 44.70 | 34 | 18.30 | 11.84 | 765 | 109.42 | 44.05 | 40.25 |
| 36 | 20.58 | 13.29 | 563 | 108.37 | 54.87 | 50.63 | 36 | 18.87 | 12.18 | 741 | 114.33 | 52.50 | 45.92 |
| 38 | 21.12 | 13.61 | 548 | 112.48 | 63.04 | 56.05 | 38 | 19.36 | 12.47 | 584 | 96.08 | 49.13 | 51.13 |
| 40 | 21.59 | 13.88 | 502 | 98.16 | 59.81 | 60.94 | 40 | 19.79 | 12.73 | 575 | 99.91 | 55.82 | 55.87 |
| 10立地指数 |  |  |  |  |  |  | 9立地指数 |  |  |  |  |  |  |
| 林龄 | D /cm | H /m | N /株·hm-2 | M /m3·hm-2 | V建 /m3·hm-2 | 建筑材比例/% | 林龄 | D /cm | H /m | N /株·hm-2 | M /m3·hm-2 | V建 /m3·hm-2 | 建筑材比例/% |
| 14 | 6.60 | 4.59 | 2017 | 22.54 |  |  | 14 | 5.94 | 4.13 | 1991 | 17.38 |  |  |
| 16 | 8.00 | 5.48 | 1956 | 35.39 |  |  | 16 | 7.20 | 4.93 | 1974 | 27.88 |  |  |
| 18 | 9.35 | 6.33 | 1566 | 41.74 |  |  | 18 | 8.41 | 5.69 | 1955 | 39.86 |  |  |
| 20 | 10.61 | 7.11 | 1541 | 56.30 |  |  | 20 | 9.55 | 6.40 | 1865 | 53.19 |  |  |
| 22 | 11.77 | 7.82 | 1510 | 71.48 | 0.62 | 0.87 | 22 | 10.59 | 7.04 | 1448 | 53.53 |  |  |
| 24 | 12.83 | 8.47 | 1482 | 86.94 | 4.94 | 5.68 | 24 | 11.54 | 7.62 | 1387 | 62.25 | 1.64 | 2.84 |
| 26 | 13.78 | 9.05 | 1054 | 73.93 | 8.19 | 11.07 | 26 | 12.40 | 8.14 | 1035 | 55.54 | 3.98 | 7.17 |
| 28 | 14.63 | 9.56 | 996 | 81.12 | 13.60 | 16.76 | 28 | 13.17 | 8.61 | 1001 | 62.37 | 7.36 | 11.80 |
| 30 | 15.39 | 10.02 | 980 | 90.50 | 20.38 | 22.52 | 30 | 13.85 | 9.01 | 965 | 68.17 | 11.27 | 16.53 |
| 32 | 16.05 | 10.42 | 943 | 96.80 | 27.27 | 28.17 | 32 | 14.45 | 9.37 | 954 | 74.92 | 15.90 | 21.22 |
| 34 | 16.64 | 10.77 | 765 | 85.88 | 28.83 | 33.58 | 34 | 14.98 | 9.69 | 942 | 80.90 | 20.82 | 25.74 |
| 36 | 17.15 | 11.07 | 752 | 91.06 | 35.19 | 38.65 | 36 | 15.44 | 9.96 | 916 | 84.86 | 25.46 | 30.00 |
| 38 | 17.60 | 11.34 | 731 | 94.39 | 40.91 | 43.34 | 38 | 15.84 | 10.20 | 776 | 76.66 | 26.04 | 33.97 |
| 40 | 17.99 | 11.57 | 715 | 97.51 | 46.44 | 47.62 | 40 | 16.19 | 10.41 | 743 | 77.52 | 29.15 | 37.60 |